| Лист регистрации изменений Изменения; Номера листов (страниц); Номер документа; Дата; Срок введения документа. измененных; замененных; аннули- рован- ных; новых. |  |  | 1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 1.1. Подъемник навесной канавный моделей ПНК-1, ПНК-1-01 именуемый в дальнейшем «подъемник», предназначен для ремонта и технического обслуживания легковых автомобилей с нагрузкой на ось от собственной массы до 3 тонн в условиях автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания автомобилей. 1.2. Подъемник может эксплуатироваться в помещениях отвечающих требованиям категории размещения 4 при климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ 15150-69. 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Модель подъемника; ПНК-1; ПНК-1-01. Тип; навесной канавный. Вид привода; гидравлический. Способ перемещения подъемника; ручной. Грузоподъемность, т, не более; 3. Максимальная высота подъема, мм, не менее; 390. Высота подхватов, мм, не более; 100. Рабочий ход, мм,; 270. Номинальное давление в гидросистеме, МПа; 65. Расстояние между направляющими канавы, мм; 930; 930…1200. Габаритные размеры, мм, не более длина ширина высота; 1000 555 505; 1000…1330 640 505. Масса, кг, не более; 140; 150. Назначенный срок службы, лет; 8. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ПНК-1.00.00.000РЭ | Лист |  |  |  |  |  |  |  | ПНК-1.00.00.000РЭ | Лист | Листов |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 24 |  |  |
| Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |  |  | Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |
| 3. КОМПЛЕКТНОСТЬ В комплект поставки подъемника ПНК-1 входит: Подъемник, шт.; 1. Насос ручной гидравлический с гидравлическим рукавом, шт.; 1. Основание, шт.; 2. Подхват, шт.; 2. Опора, шт.; 2. Руководство по эксплуатации ПНК-1.00.00.000.РЭ, экз.; 1. Упаковочный лист, экз.; 1. 4.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 4.1. Подъемник ПНК-1 ( см. Рис.1) состоит из рамы 1, перемещающейся по направляющим канавы на подпружиненных роликах 7, корпуса 2, фиксатора 3, гидроцилиндра 4, системы рычагов 5 и насоса ручного гидравлического 6. Неподвижность подъемника в канаве, в рабочем положении, обеспечивается за счёт деформации пружин роликов 7 под весом поднимаемого автомобиля. 4.2. Подъем корпуса 2 с установленными на нем опорами для подъема автомобиля, осуществляется за счёт выдвижения штока гидроцилиндра 4. Подача масла в поршневую полость гидроцилиндра осуществляется с помощью ручного гидравлического насоса 6. 4.3. Фиксация корпуса в поднятом положении производится с помощью фиксатора 3. Для освобождения фиксатора при опускании корпуса предназначена рукоятка 8. 4.4. Подъемник ПНК-1-01 ( см. Рис.2), в отличие от подъемника ПНК-1, имеет раму с выдвижными вставками 9, что позволяет установить необходимое расстояние между ребордами роликов 7 в зависимости от ширины канавы. Фиксация положения роликов 7 производится болтами 10. |  |  | Сведения о рекламациях Таблица № 5 Регистрационный номер рекламации; Краткое содержание рекламации; Меры принятые по рекламации. |
|  |  |  |  |  | ПНК-1.00.00.000РЭ | Лист |  |  |  |  |  |  |  | ПНК-1.00.00.000РЭ |  |  | Лист |  |
|  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |  |
| Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |  |  | Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |
| Сведения о ремонте и замене механизмов подъемника Таблица № 4 Дата; Сведения о характере ремонта и замене элементов подъемника; Сведения о приемке подъемника из ремонта (дата, номер документа); Подпись лица, ответственного за содержание подъемника в исправном состоянии. |  |  | Рис. 1. Подъемник ПНК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПНК-1.00.00.000РЭ | Лист |  |  |  |  |  |  |  | ПНК-1.00.00.000РЭ |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |  |  | Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |
| Рис. 2. Подъемник ПНК-1-01 |  |  |  |  |  |  |  |  | Запись результатов технического освидетельствования Продолжение Таблицы № 3 Дата освидетель ствования; Результаты освидетельствования; Дата следующего освидетель ствования. |
|  |  |  |  |  | ПНК-1.00.00.000РЭ | Лист |  |  |  |  |  |  |  | ПНК-1.00.00.000РЭ |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
| Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |  |  | Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |
| Запись результатов технического освидетельствования Продолжение Таблицы № 3 Дата освидетель ствования; Результаты освидетельствования; Дата следующего освидетель ствования. |  |  | 5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 5.1 Руководитель организации или индивидуальный предприниматель эксплуатирующие подъемник, обязаны обеспечить содержание его в исправном состоянии и безопасные условия работы путем организации надлежащего освидетельствования, осмотра, ремонта, надзора и обслуживания. В этих целях должны быть: - назначен инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией подъемника; - назначен инженерно-технический работник ответственный за содержание подъемника в исправном состоянии; - назначены лица ответственное за безопасное производство работ с использованием подъемника; - установлен порядок периодических осмотров, технического обслуживания и ремонтов, обеспечивающих содержание подъемника в исправном состоянии; - установлен порядок обучения и периодической проверки знаний у персонала, обслуживающего подъемник и осуществляющего работы с использованием подъемника; - разработаны должностные инструкции для ответственных специалистов; - разработаны производственные инструкции для обслуживающего персонала; - разработаны производственные инструкции для лиц, допущенных к производству работ с использованием подъемника. 5.2.Подъемник должен быть закреплен за инженерно-техническим работником, ответственным за содержание подъемника в исправном состоянии. Номер и дата приказа о назначении инженерно-технического работника, ответственного за содержание подъемника в исправном состоянии, а также его должность, фамилия, имя, отчество и подпись должны содержаться в таблице № 2 настоящего руководства по эксплуатации. 5.3.K работе на подъемнике допускаются лица не моложе 18 лет, изучившие руководство по эксплуатации и прошедшие инструктаж по охране труда. Допуск лиц к работе на подъемнике оформляется приказом по предприятию. 5.4 Лица, осуществляющие работы с использованием подъемника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПНК-1.00.00.000РЭ | Лист |  |  |  |  |  |  |  | ПНК-1.00.00.000РЭ |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |  |  | Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |
| перед началом работ должны производить осмотр и проверку подъемника. Результаты осмотра и проверки должны записываться в эксплуатационный журнал. Наличие и правильность ведения эксплуатационного журнала должен обеспечить инженерно-технический работник по надзору за безопасной эксплуатацией подъемника. 5.5.До начала эксплуатации нового подъемника после монтажа, потребитель обязан провести полное техническое освидетельствование подъемника. При полном техническом освидетельствовании подъемника проводятся статические и динамические испытания. Периодичность проведения полного технического освидетельствования подъемника при дальнейшей эксплуатации - 12 месяцев. 5.5.1. Статические и динамические испытания. Статические испытания производить нагружением подъемника, грузом массой 3,75 т, поднятой на высоту 100 – 200 мм с выдержкой под нагрузкой не менее 10 мин. Динамические испытания производить путем трехкратного подъема на максимальную высоту груза массой 3,3 т. Для проведения статических и динамических испытаний допускается использовать догруженный до соответствующей массы автомобиль. 5.6. Вывешивание автомобиля с нагрузкой более 3 тонн на ось запрещается. 5.7. Колеса автомобиля должны иметь возможность свободно перекатываться, т.е. не должны быть застопорены. Постановка башмаков запрещена, т.к. при подъеме и опускании изменяется положение колес, находящихся на полу. 5.8. После незначительного подъема автомобиля необходимо убедиться в правильном и устойчивом положении подхватов и продолжить подъем. При обнаружении перекосов, прекратить подъём и поправить положение подхватов. 5.9.3апрещается находится в автомобиле, под ним или в зоне его возможного падения во время подъема или опускания. 5.10.Запрещается производить подъем и обслуживание автомобиля с работающим двигателем. 5.11.Запрещается производить какие-либо работы с подъемником и его механизмами при поднятом автомобиле, а также во время подъема или опускания. 5.12. В случае возникновения какой либо опасности при подъеме или опускании автомобиля немедленно остановить подъемник. |  |  |  |  |  |  |  |  | Запись результатов технического освидетельствования Продолжение Таблицы № 3 Дата освидетель ствования; Результаты освидетельствования; Дата следующего освидетель ствования. |
|  |  |  |  |  | ПНК-1.00.00.000РЭ | Лист |  |  |  |  |  |  |  | ПНК-1.00.00.000РЭ |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
| Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |  |  | Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |
| Запись результатов технического освидетельствования Продолжение Таблицы № 3 Дата освидетель ствования; Результаты освидетельствования; Дата следующего освидетель ствования. |  |  | 6. МОНТАЖ И ПОДГОТОВКА ПОДЪЕМНИКА К РАБОТЕ ВНИМАНИЕ! Перед монтажом выдержать подъемник при температуре не ниже 20 С, влажности не выше 80% в течение трех суток. 6.1. Монтаж подъемников ПНК-1, ПНК-1-01. 6.1.1. Монтаж подъемника ПНК-1 производится в соответствии с монтажным чертежом приведенном на Рис.3. 6.1.2. Монтаж подъемника ПНК-1-01 производится в соответствии с монтажным чертежом приведенном на Рис.4. 6.2. Подготовка подъемника к работе. 6.2.1. Присоединить рукав гидравлический насоса ручного гидравлического к штуцеру присоединительному гидравлического цилиндра. 6.2.2. Проверить наличие масла в резервуаре для масла насоса ручного гидравлического и при необходимости долить. Рекомендуемые масла для гидравлического насоса: АМГ-10, Индустриальное 12А, Индустриальное 20А. 6.2.3. Произвести смазку осей колес и поворотных осей моторным маслом. 6.2.4. При монтаже подъёмника ПНК-1-01 установить вставки 9 по размеру канавы так, чтобы ролики 7 располагались симметрично относительно направляющих канавы и зафиксировать четырьмя стопорными болтами 10 законтрив их контргайками. После установки подъёмник должен свободно перемещаться по направляющим канавы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПНК-1.00.00.000РЭ | Лист |  |  |  |  |  |  |  | ПНК-1.00.00.000РЭ |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
| Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |  |  | Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |
| Рис. 3. Монтаж подъемника ПНК-1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Запись результатов технического освидетельствования Таблица № 3 Дата освидетель ствования; Результаты освидетельствования; Дата следующего освидетель ствования. |
|  |  |  |  |  | ПНК-1.00.00.000РЭ | Лист |  |  |  |  |  |  |  | ПНК-1.00.00.000РЭ |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
| Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |  |  | Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |
| # Сведения о назначении инженерно-технических работников, # ответственных за содержание подъемника в исправном состоянии Таблица № 2 Номер и дата приказа о назначении; ФИО; Должность; Подпись. |  |  | Рис. 4. Монтаж подъемника ПНК-1-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПНК-1.00.00.000РЭ | Лист |  |  |  |  |  |  |  | ПНК-1.00.00.000РЭ |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
| Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |  |  | Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |
| 7. ПОРЯДОК РАБОТЫ 7.1. Подготовка к работе. 7.1.1. Перед подъемом автомобиля следует проверить исправность подъемника. Подъем и опускание автомобиля должны осуществлять два лица, контролирующие работу подъемника с противоположных сторон от поднимаемого или опускаемого автомобиля. 7.2. Подъем автомобиля 7.2.1. Установить подъемник под мост автомобиля , подвести опоры под опорные точки. 7.2.2. Завернуть перепускной вентиль на корпусе ручного гидравлического насоса и перемещая рукоятку насоса осуществить подъем автомобиля. 7.3. Опускание автомобиля. 7.3.1. Поднять автомобиль на 10…15 мм и вывести фиксатор 3 из зацепления с помощью рукоятки 8. Отвернуть перепускной вентиль на корпусе ручного гидравлического насоса при этом автомобиль будет опускаться. 8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 8.1.Транспортирование упакованного подъемника может производиться автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. В том числе и в открытых кузовах, прицепами автомобильного транспорта, в открытых вагонах и на палубах судов. 8.2.Допускается транспортирование неупакованного законсервированного подъемника заказчиком (потребителем) автомобильным или железнодорожным транспортом. В этом случае транспортирование должно производиться в закрытых кузовах и вагонах с применением мер, не допускающих механических повреждений изделий и воздействия пыли, атмосферных осадков и солнечной радиации. 8.3. Подъемники следует хранить в условиях не хуже, чем условия хранения 5 по ГОСТ 15150-69. |  |  |  |  |  |  |  |  | 14. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 14.1 Завод изготовитель гарантирует исправную работу подъемника в течение 24 месяцев со дня продажи при условии транспортирования и хранения его в соответствии с требованиями руководства по эксплуатации. В случае, если подъемник не был введен в эксплуатацию до окончания срока консервации, указанного в «Свидетельстве о консервации», и при этом не был подвергнут переконсервации с оформлением соответствующего акта, гарантийные обязательства прекращаются с момента окончания срока консервации. 14.2. В течение гарантийного срока завод-изготовитель обязуется безвозмездно заменять или ремонтировать преждевременно вышедшие из строя узлы и детали имеющие механические дефекты, вызванные некачественным изготовлением. 14.3. Гарантийные обязательства не распространяются на электрические кабели, провода и комплектующие изделия электрооборудования. 14.4. Гарантийные обязательства не распространяются на подъемник в случае: 1) использования его не по назначению; 2) эксплуатации с нарушением требований руководства по эксплуатации; 3) при изменении конструкции и при проведении потребителем ремонтов, не согласованных с изготовителем. 15. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ 15.1. Детали и сборочные единицы, вышедшие из строя не по вине потребителя в течение гарантийного срока, заменяются заводом-изготовителем безвозмездно при условии предоставления акта-рекламации с описанием причины неисправности. 15.2. В акте должны быть указаны: номер изделия, год выпуска, время и место появления дефекта, а также подробно описаны обстоятельства, при которых обнаружен дефект и предоставлены материалы в виде схем, фотографий и т.п., подтверждающие выявленные неисправности и отсутствие вины потребителя. Акт должен быть направлен продавцу не позднее 20 дней с момента составления. При несоблюдении указанного порядка рекламации не принимаются. 15.3. В случае приобретения подъемника непосредственно у завода -изготовителя рекламации следует посылать па адресу: 180019 г.Псков, ул.Труда 27, ОАО «Автоспецоборудование», тел., факс: (8112) 72-10-88, эл. почта: otk@asopskov.ru. 15.4. В случае приобретения подъемника у торговой организации рекламации следует направлять в адрес соответствующей торговой организации. 15.5. Сведения о рекламациях, их краткое содержание и меры, принятые по рекламации регистрируются в таблице № 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПНК-1.00.00.000РЭ | Лист |  |  |  |  |  |  |  | ПНК-1.00.00.000РЭ |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |  |  | Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |
| 12. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ Подъемник навесной канавный, модель ПНК-1, ПНК-1-01 Зав. № ___________ подвергнут в ОАО «Автоспецоборудование» консервации согласно требований, предусмотренных действующей технической документации. Дата консервации «____» ____________ 201 г. Срок консервации: 6 месяцев Наименование и марка консерванта ___________________________ Консервацию произвел _______________ _________________ (подпись) (расшифровка подписи) Изделие после _______________ _________________ консервации принял (подпись) (расшифровка подписи) М. П. 13. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ Подъемник навесной канавный, модель ПНК-1, ПНК-1-01 Зав. № ___________ упакован в ОАО «Автоспецоборудование» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации. Дата упаковывания «____» ____________ 201 г. Упаковывание произвел _______________ _________________ (подпись) (расшифровка подписи) Изделие после _______________ _________________ упаковывания принял (подпись) (расшифровка подписи) М. П. |  |  |  |  |  |  |  |  | 8.4.Законсервированные и упакованные в плотные ящики подъемники, предназначенные для поставки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, допускается хранить в условиях хранения 9 по ГОСТ15150-69. 8.5. Не допускается хранить подъемники свыше срока консервации указанного в «Свидетельстве о консервации». При необходимости хранения изделия свыше срока консервации, подъемник следует подвергнуть переконсервации. 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 9.1. Виды и периодичность технического обслуживания. 9.1.1. Один раз в смену: - перед подъемом автомобиля выполнить внешний осмотр всех составных частей подъемника; - после окончания работы очистить подъемник от пыли и грязи, рабочую зону освободить от посторонних предметов. 9.1.2. Один раз в месяц: - на подъемнике ПНК-1-01 проверить положение выдвижных вставок рамы на соответствие ширине канавы и надежность их крепления. 9.1.3. Один раз в 6 месяцев: - смазать оси роликов и рычажной системы моторным маслом; - проверить уровень масла в резервуаре ручного гидравлического насоса и при необходимости долить. 9.1.4. Один раз в 12 месяцев: - произвести полное техническое освидетельствование подъемника в соответствии с пунктом 5.5 настоящего руководства. Результаты полного технического освидетельствования зафиксировать в таблице № 3. 9.2. Сведения о проведенных ремонтах и о замене деталей и узлов подъемника зафиксировать в таблице № 4. 9.3. Перечень возможных неисправностей и методы их устранения приведены в таблице № 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПНК-1.00.00.000РЭ | Лист |  |  |  |  |  |  |  | ПНК-1.00.00.000РЭ |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
| Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |  |  | Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |
| 10. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ Таблица № 1 Признаки неисправности; Вероятные причины; Методы устранения. 1. Подъемник не поднимает.; Открыт перепускной клапан насоса. Произошла выработка масла. Неисправен насос. Изношено уплотнение поршня гидроцилиндра.; Закрыть перепускной Клапан. Долить масло в резервуар насоса. Отремонтировать или заменить насос. Заменить уплотнение поршня гидроцилиндра.. 2. Подъемник поднимает на неполную высоту.; В резервуаре насоса недостаточно масла.; Долить масло в резервуар насоса.. 3. Утечка масла из штоковой полости гидроцилиндра.; Изношено уплотнение поршня гидроцилиндра.; Заменить уплотнение поршня гидроцилиндра.. |  |  | 11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ Подъемник навесной канавный, модель ПНК-1, ПНК-1-01 Зав. № ___________ изготовлен и принят в соответствии с ТУ 4577-089-03084090-2014, действующей технической документацией и требованиями государственных стандартов. Сертификат соответствия № TC RU C-RU.AB54.B.00034 Подъемник прошел полное первичное техническое освидетельствование в соответствии с пунктом 5.5 настоящего руководства по эксплуатации. Подъемник навесной канавный, модель ПНК-1, ПНК-1-01 Зав. № ___________ признан годным к эксплуатации. Дата изготовления «____» ____________ 201 г. Начальник ОТК _______________ _________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ПНК-1.00.00.000РЭ | Лист |  |  |  |  |  |  |  | ПНК-1.00.00.000РЭ |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
| Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |  |  | Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |  |  |  |